CARACTERISTIQUES

Alimentation

12 à 14VCC / 0v commun, sur bornier à vis.

Connectique

RL1 à RL4 : 4 Ports relais 12v SPDT (1 inverseur, 3 pôles sur bornier à vis), configurables en monostable ou bistable.

AUX : 1 Port Auxiliaire configurable en entrée (+12v) ou en sortie (collecteur ouvert monostable ou bistable) sur bornier à vis.

Lock : 1 Port sur collecteur ouvert, normalement saturé, pour fin de boucle de surveillance d’alarme fermée à 0v.

USI : 1 Poussoir SPST interne avec déport externe sur bornier à vis, pour réinitialisation des paramétrages usine.

BCK : 1 Poussoir SPST interne avec déport externe sur bornier à vis pour restauration des paramétrages initiaux.

INF1 ou INF2 ou  INF3 : Reprise sur borniers des visualisations par led des informations sur les 3 états d’une Centrale d’Alarme.

Z1 : Cavalier double au pas de 2.54mm, pour la sélection en entrée ou sortie du Port Auxiliaire.

Barrettes males pour déports potentiels des 3 états de la Centrale d’Alarme, selon 3 leds de visualisation distantes.

Barrettes mâles pour interfaces ICSP, UART.

Barrettes femelles pour modules Bluetooth, ou Wifi (application Wifi non développée).

Cartes interconnectables sur barrettes enfichables mâles/femelles au pas de 2.54mm.

- Pour clavier Digit 3000 (3 lignes sur 4 colonnes) : Carte-Fille + Carte-Mère au format réduit.

- Pour clavier JXS série 12B (4 lignes sur 3 colonnes) : Carte-Sœur + Carte-Mère au format complet.

- Pour autres claviers : Carte-Sœur + Carte-Mère + connectique filaire sur barrette femelle.

Visualisation

- Actions sur le clavier : D3000 : 1 led bicolore (à implanter) ; JXS : 2 leds intégrées (R+V).

  - Vert  Frappe : ½s  Acquisition ; 1s  Validation ; ¼s/2mn  En veille.

  - Vert + Rouge  Délai entre frappe en cours.

  - Rouge  ½s  Délai échu ; 1s  Annulation ; 3x½s  Erreur ;  Clignotant permanent   Alarme.

- Information Alarme en 3 états : D3000 : 3 leds (à implanter V-J-R) ; JXS : Connecteur pour leds (à déporter).

  - Soit INF1 = +12v  Ouvrants Fermés : Vert (La centrale d’Alarme peut être mise en service).

  - Soit INF2 = +12v  Ouvrant Ouvert : Jaune (La centrale d’Alarme ne peut pas être mise en service).

  - Soit INF3 = +12v  Centrale d’Alarme en service : Rouge (Sous surveillance).

- Application Bluetooth :

  - 3 états Alarme (tricolore : Rouge ; Jaune ; Vert).

  - État des relais : VertON ; RougeOFF ; NoirInactif au repos.

Mode distant

Assuré en Bluetooth, via un HC06 et l’application BlueElectronics (développée).

Depuis un smartphone, ce mode permet :

- La commande directement des 5 sorties.

- La réinitialisation usine.

- La restauration paramétrages initiaux.

- Une super commande de pré-programmation automatique par défaut.

- De remonter la visualisation des états des sorties et des informations externes.

Sécurité

À la première mise sous tension, le système est configuré avec les paramètres d’usine :

- Code d’accès en programmation = 0000

- Code PIN pour Blueetooth = 1234

- Aucune sortie opérationnelle.

Il est nécessaire de modifier le code d’accès en programmation pour pouvoir :

- Programmer les commandes des sorties.

- Changer le code PIN Bluetooth.

La configuration en entrée ou en sortie du Port Auxiliaire se fait par déplacement du double cavalier Z1 sur la carte-mère.

Les codes comportent 4 chiffres de 0001 à 9999, et le temps alloué entre chaque frappe est de 3 secondes.

Une erreur de frappe d’un code incrémente un compteur de Sabotage ; tant que ce compteur est <3, un code valable le réinitialise.

Après 3 codes erronés, le clavier est bloqué, avec une alarme visuelle (permanente), et sonore (2mn).

La boucle de surveillance (sortie Lock) initialement fermée à 0V, s’ouvre permettant la reprise d’info vers la Centrale d’Alarme.

Pour débloquer le clavier et acquitter l’alarme, on doit procéder, soit à :

- Une réinitialisation complète via retour au mode usine (séquence de frappes dédiée, boutons USI, Reset MCU).

- Une restauration des paramétrages initiaux (séquence de frappes dédiée, boutons BCK, Restore).

Software : Contact vers Site : http://paulfjujo.free.fr/ (laisser un message via mail to).

Le programme a été écrit par Paulfjuo en C sous MikroC Pro V7.60, pour un µ-processeur PIC 18F27K42-I-SP de Microchip.

Hardware : Contact vers Site : https://www.fantaspic.fr/ (laisser un message privé à Babar64).

Les schémas et les cartes ont été conçus par Babar64 sous Kikad Version: (5.1.7)-1, release build.

La fabrication des circuits imprimés double-face, trous métallisés, sérigraphiés et vernis a été confiée à JLCPCB.

Disponibilité

Pour la fourniture des cartes, et du fichier *.hex, voire du produit complet, s’adresser à Babar64.