MODE D’EMPLOI

Coupure d’alimentation

- Les codes et états existants avant coupure sont restaurés à la remise sous tension

- Ne recharge donc les codes initialement programmés que si compteur « sabotages » < 3.

Touches

- #	: Touche d’annulation. Les saisies précédentes sont supprimées, recommencer la saisie depuis le début.

- Autres 	: Saisies des frappes dans les délais. En mode programmation, certaines frappes spécifiques sont exigées.

Sécurité

- Délai entre les frappes : 3s  fonction Timeout() déclenchée (recommencer la saisie depuis le début).

- Code frappé non reconnu, ou frappe exigée non conforme : Le compteur Sabotage est incrémenté :

  - Si le nombre de Sabotage > 2 :

Clavier bloqué (Relais bloqués).

Sortie Alarme activée.

Restauration ou Reprogrammation exigée.

  - Si le nombre de Sabotage < 3 :

Saisies supprimées.

Nouvelle tentative autorisée (3 essais maxi).

- Restauration / Reprogrammation

  - Restauration des codes initiaux :

 Bouton poussoir sur carte BCK (SW2)

 Application BlueTooth (bouton Restore).

 Clavier Séquence Restauration (Code ID=8).

  - Reprogrammation : exclusivement via le clavie.r

 Si Sabotage < 3 : Clavier non bloqué.

    - Entrer le code d’accès en programmation existant :	4 chiffres

    - Entrer le N°ID (exigé) selon la modification souhaitée.

    - Exécuter une des séquences Modification correspondante (voir plus loin).

 Si Sabotage > 2 : Déblocage préalable du clavier requis

    - Entrer le code d’accès en programmation existant :	4 chiffres : 0000 (code usine 1ère mise sous tension)

    - Entrer le N° ID exigé : 				0

    - Valider par touche exigée : 			

 Désormais, une Restauration n’est plus possible !

    - Entrer un nouveau code d’accès en Programmation :

      - Numérique :				 4 chiffres

      -  0000

    - Valider par touche exigée : 			

Il sera alors possible reprogrammer les Relais par une des séquences Modification (voir ci-après).

Signalisations actions au Clavier

- Clavier en veille 				 Led RG verte ¼s toutes les 2mn.

- Annulation : Touche # (rouge) 		 Buzzer 600Hz / 1s + led RG Rouge / 1s.

- Fin Délai 					 Buzzer 600Hz / ½s + led RG Rouge / ½s.

- Sabotage :

  - Si < 3				 Buzzer 3 fois 600Hz / ½s + 3 fois led RG Rouge / ½s.

  - Si > 2				 Buzzer 600Hz / ½s /2mn +  led RG Rouge / ½s / permanent.

- Touches

  - De base :				 Buzzer 1.2kHz / ½s + led RG Vert / ½s.

  - Validations				 Buzzer 1.2kHz / 1s + led RG Vert / 1s.

  - Puis :

    - Si touche suivante exigée : 	 led RG Rouge le temps du Délai restant.

    - Sinon : 			 led RG Vert + Rouge le temps du Délai restant.

- Infos auxiliaires

  - Info 1 : Ouvrants fermés		 led Vert

  - Info 2 : Ouvrant ouvert		 led Jaune

  - Info 3 : Centrale d’alarme en service	 led Rouge

Actionner une sortie RELAIS

On doit entrer les 4 chiffres d’un Code valide préalablement programmé et dans les délais :

- Si le code est reconnu :

  - la sortie Relais correspondante est actionnée selon sa configuration.

  - Reset compteur « sabotages » à 0.

  - Sortie alarme RC2 pin 13 = high (Bornier B1, pin 3=low).

- Si le délai n’est pas respecté : Les saisies faites sont perdues ; recommencer la saisie depuis le début.

- Si le code n’est pas reconnu : Voir Sécurité plus haut.

Modifications des codes

Elles se font par l’accès en mode Programmation, si Sabotages < 3 :

- Entrer le code existant d’Accès en Programmation.

- Entrer le N° ID exigé pour choisir :

  - Modification du code d’accès en programmation : 	ID = 0

    - Valider par la touche exigée : 			

    - Entrer le nouveau code :

      - Numérique :				 4 chiffres

      -  0000, codes relais existants.

    - Valider par la touche exigée : 			

Le nouveau code d’accès en programmation est enregistré.

Le compteur sabotage est remis à 0.

  - Modification du code et mode de commande de Relais : 	ID = 1 à 4 (RL1 à RL4) ; ID = 5 (Port AUXout)

    - Valider par la touche exigée : 			

    - Entrer le code du mode de configuration (CF) du relais sélectionné, exclusivement :

      - Bascule ON ou OFF  touche exigée : CF = 0 relais ID en mode bistable.

      - Impulsion 1s  touche exigée : 	CF = 1 relais ID en mode monostable.

      - Déprogrammation :			CF = 9 relais ID déprogrammé (au repos).

    - Valider par la touche exigée : 			

    - Entrer le nouveau code :

      - Numérique :				 4 chiffres

      -  0000, code Programmation, codes des autres Relais.

    - Valider par la touche exigée : 			

Le nouveau code de commande est enregistré.

Le compteur sabotage est remis à 0.

  - Séquence Restauration des codes et états initiaux : 	ID = 8

    - Valider par la touche exigée : 			

Les codes et états initiaux sont restaurés ; idem via boutons BCK (carte) ou Restore (Bluetooth).

  - Séquence Réinitialisation Usine : 			ID = 9

    - Valider par la touche exigée : 			

Idem via boutons USI (carte) ou Reset MCU (Bluetooth). Tout doit être reprogrammé manuellement au clavier.

  - Gestion action Bluetooth : 				ID = 6

    - Valider par la touche exigée : 			

    - Entrer le mode de communication, exclusivement :

      - Bluetooth = OFF : 			CF = 0 pas de communication.

      - Clavier  Bluetooth :			CF = 1 remonte uniquement les états.

      - Clavier  Bluetooth :			CF = 2 communication totale (états et commandes).

  - Modification code PIN Bluetooth : 			ID = 7

    - Valider par la touche exigée : 			

    - Entrer le nouveau code :			4 chiffres  exclusivement

    - Valider par la touche exigée : 			

Le nouveau code PIN d’accès en Bluetooth écrase le précédent.

MISE EN SERVICE  Première mise sous tension :

Seul un flash vert est émis toutes le 2mn pour indiquer que le clavier est correctement en veille.

Aucun code n’étant programmé, il est nécessaire de les créer :

Pour il faut impérativement commencer par créer un code d’accès en programmation, à partir du code « usine » 0000.

Dans un délai entre frappes TOUJOURS inférieur à 3s, taper :

- 0000	 code « usine ».

- 0 		 N° ID pour code d’accès en programmation.

-  		 validation partielle.

- Entrer un code NUMÉRIQUE à 4 chiffres  0000, par exemple 0123.

-  		 validation finale

 Le nouveau code d’accès en programmation = 0123 est valide et enregistré.

Il est alors possible de programmer les relais, à partir de ce nouveau code d’accès en programmation.

Dans un délai entre frappes TOUJOURS inférieur à 3s, par exemple, pour le Relais 1, taper :

- 0123 	 Entrée en programmation

- 1 		 N°ID pour Relais1 (2 : Relais2 ; 3 : Relais3, 4 : Relais4 et 5 : Port Auxiliaire en mode OUT).

- 		  validation partielle.

- 1 		 Configuration 1 = impulsion 1s (0 = ON/OFF).

- 		  validation partielle.

- Entrer un code NUMÉRIQUE à 4 chiffres  0000, code PROG, autre relais programmés : par exemple 1234.

-  		 validation finale

 Le nouveau code de commande du Relais1 = 1234 est valide et enregistré en mode impulsion 1s

NOTE IMORTANTE

Ce document indique les procédures permettant de neutraliser la mise en alarme sabotage ; or il n’est pas possible de maîtriser sa diffusion, et il peut hélas tomber en de mauvaises mains…

Vous devez donc impérativement changer le code d’accès en programmation et le code PIN d’accès en Bluetooth.

Ainsi, même muni du mode d’emploi, un saboteur ne pourra pas contourner le blocage du clavier.

CHRONOGRAMME